Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/2025 z dnia 18.09.2025r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych (nieużywanych) URZĄDZEŃ DO POWLEKANIA I AGLOMERACJI W ZŁOŻU FLUIDALNYM (2 szt.)  o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej i zgodnej z niżej określonymi wymaganiami.

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE I WYSPOSAŻENIE – zakres zamówienia | ZAKRES DOSTAWY, PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE – zakres oferty |
| --- | --- | --- |
| 1. | URZĄDZENIE DO POWLEKANIA I AGLOMERACJI W ZŁOŻU FLUIDALNYM - PILOTOWE: |  |
| 1.1 | Zastosowanie: praca w trybie porcjowym, ze zmienną wydajnością, aglomeracja i powlekanie produktów spożywczych w postaci proszków drobnych i aglomerowanych |  |
| 1.2 | Konstrukcja aglomeratora fluidalnego w układzie modularnym z możliwością zastosowania komponentów do powlekania, umożliwiających wytwarzanie proszków aglomerowanych, powlekanych oraz peletów: |  |
| 1.2.1 | Założenia konstrukcyjne: proponowany sprzęt powinien nadawać się do użytku w strefach zagrożonych wybuchem - instalacja zbudowana z części nadających się do użytku w strefach ATEX – ST1, ST2 (kategoria 2), klasa temperaturowa T4 zgodnie z wytycznymi 2014/34/UE (ATEX114); proponowany system aglomeratora fluidalnego z większością komponentów dostarczanych w stanie wstępnie zmontowanym. |  |
| 1.2.2 | Wykończenie: wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem wykończone w standardzie 2B, ze spoinami/spawami zeszlifowanymi i wygładzonymi, powierzchnie polerowane o chropowatości Ra<0,5, wszystkie powierzchnie plastikowe stykające się z produktem będą wykończone w standardzie spożywczym, wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością |  |
| 1.3. | Wykonanie: do produktów spożywczych i nutraceutycznych: |  |
| 1.3.1 | Części mające kontakt z produktem: wykonane ze stali nierdzewnej 316L z zewnętrznymi wzmocnieniami ze stali nierdzewnej 304; lub wykonane z PTFE lub innego tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością i składnikami chemicznymi zgodnie z prawem UE |  |
| 1.3.2 | Części nie mające kontaktu z produktem: wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub stali czarnej, aluminium lub stali galwanizowanej (zastosowanie stali czarnej, aluminium lub stali galwanizowanej jest dopuszczalne tylko w przypadku miejsc i elementów, gdzie nie ma możliwości zastosowania stali nierdzewnej 304 lub jest to niezasadne) |  |
| 1.4 | Produkt: proszki aglomerowane, powlekane i pelety, o różnym stopniu aglomeracji (barwniki, aromaty, półprodukty do suplementów diety): |  |
| 1.5 | Założenia projektowe oraz przestrzenne do określenia parametrów instalacji: |  |
| 1.5.1 | Lokalizacja: wewnątrz budynku |  |
| 1.5.2 | Położenie instalacji n.p.m.: <100 m |  |
| 1.5.3 | Maksymalna wysokość instalacji wraz z wysokością do obsługi urządzeń: 6 m |  |
| 1.5.4 | Maksymalna szerokość instalacji wraz z szerokością do obsługi urządzeń: 4,5 m |  |
| 1.5.5 | Maksymalna długość instalacji wraz z długością do obsługi urządzeń: 6 m |  |
| 1.5.6 | Minimalna temperatura otoczenia wewnątrz budynku: 15°C |  |
| 1.5.7 | Maksymalna temperatura otoczenia wewnątrz budynku: 45°C |  |
| 1.5.8 | Minimalna temperatura otoczenia na zewnątrz budynku: -15°C |  |
| 1.5.9 | Maksymalna temperatura otoczenia na zewnątrz budynku: 40°C |  |
| 1.5.10 | Ciśnienie barometryczne w lokalizacji: 1001 mbar |  |
| 1.5.11 | Średnia wilgotność przy 20 °C: informacje należy stwierdzić na podstawie lokalizacji inwestycji wskazanej w Zapytaniu ofertowym, mając na uwadze warunki atmosferyczne w różnych porach roku |  |
| 1.6 | Ogólne wytyczne i wymagania dotyczące wydajności: |  |
| 1.6.1 | Maksymalna temperatura procesu: ≥80°C |  |
| 1.6.2 | Przepustowość powietrza (minimalna-maksymalna przewidywana): ≥900 m3/h; ≤3000 m3/h |  |
| 1.6.3 | Wydajność natrysku roztworu lepiszcza: ≥150 ml/min |  |
| 1.6.4 | Wydajność procesu (minimalna-maksymalna przewidywana): dla procesu dosuszania – 50-240 kg; dla procesu granulacji - 50-210 kg; dla procesu powlekania – 50-170 kg (dla założonych parametrów) |  |
| 1.6.5 | Adnotacja: Powyższe warunki są scenariuszem projektowym. Test wydajności będzie oparty na tym zestawie danych, aczkolwiek uzysk maksymalny produktu jest oparty na założeniu parametrów produktu i profilu temperatury najbardziej optymalnych pod kątem wydajności. Producent urządzenia zobowiąże się do dostosowania wydajności i pojemności całego osprzętu do najlepszych możliwych warunków procesowych podanych przez Inwestora. Jednocześnie zaznacza się, iż Inwestor preferowałby wykonanie testów wydajnościowych, zarówno przy parametrach projektowych, a także parametrach maksymalnych. Ma to na celu sprawdzenie zgodności wydajności instalacji z założeniami, a także sprawdzenie wydajności i przepustowości urządzeń w przypadku najoptymalniejszych parametrów obróbki. |  |
| 1.7 | Właściwości podawanego płynu oraz produkowanego na urządzeniu proszku: |  |
| 1.7.1 | Gęstość nasypowa w wykorzystywanym produkcie: 0,4 g/cm3 |  |
| 1.7.2 | Wykorzystywany roztwór lepiszcza: |  |
| 1.7.2.1 | Roztwór wodny rzeczywisty maltodekstryny średnioscukrzonej |  |
| 1.7.2.2 | Stężenie roztworu/lepiszcza: 25% |  |
| 1.7.2.3 | Maksymalna lepkość roztworu/lepiszcza: ≤350 mPa*s |  |
| 1.8 | Zużycie mediów: dostawcę urządzenia prosi się o podanie orientacyjnego zużycia mediów w następującym zakresie – zużycie gazu ziemnego (jeżeli dotyczy); zużycie wody (jeżeli dotyczy), zużycie sprężonego powietrza (jeżeli dotyczy), zużycie wody lodowej (jeżeli dotyczy), zużycie pary wodnej (jeżeli dotyczy), zużycie energii z rozbiciem na poszczególne główne elementy instalacji (osuszacz, grzałki elektryczne, wentylatory, pompy) | Przybliżonego zużycia mediów w następującym zakresie: Zużycie gazu ziemnego (jeżeli dotyczy): _________________ Zużycie wody (jeżeli dotyczy): ________________ Zużycie sprężonego powietrza (jeżeli dotyczy): ______________ Zużycie wody lodowej (jeżeli dotyczy): _______________ Zużycie pary wodnej (jeżeli dotyczy): _______________ Zużycie energii z rozbiciem na poszczególne główne elementy instalacji (osuszacz, grzałki elektryczne, wentylatory, pompy): ____________ |
| 1.9 | Lista elementów wchodzących w skład zamówienia: |  |
| 1.9.1 | Układ podstawowy urządzenia aglomeratora: |  |
| 1.9.1.1 | Skorupa i rama urządzenia (zadanie: stabilne umocowanie urządzenia i przystosowanie do pracy polegającej na aglomeracji i powlekaniu; przestrzeń produktowa oraz przestrzeń filtrująca powinny być dwoma niezależnymi elementami; Inwestor przewiduje wydzielenie obszaru technicznego przeznaczonego do zamontowana ramy wsporczej urządzenia) |  |
| 1.9.1.2 | Komora produktowa/misa (zadanie: zapewnienie optymalnej przestrzeni roboczej urządzenia, umożliwiającej łatwy załadunek, kontrolę, rozładunek, czyszczenie oraz serwisowanie przestrzeni roboczej; preferowany kształt cylindryczny/stożkowy pojemnika, z 1 okienkiem obserwacyjnym do bezpośredniej obserwacji procesu oraz portem probierczym do pobierania prób w trakcie procesu; z wózkiem do łatwego manipulowania komorą; z miejscem przewidzianym do zamontowania układu dystrybucyjnego powietrza) |  |
| 1.9.2 | Układ dolotowy powietrza: |  |
| 1.9.2.1 | Dystrybutor powietrza (zadanie: doprowadzenie powietrza procesowego do głównej komory urządzenia; część końcowa dystrybutora wykonana ze stali AISI 316L; wymagana jest konstrukcja dystrybutora w postaci płyty z nacięciami/szczelinami, z dyszami natryskowymi zintegrowanymi z płytą; preferuje się, aby kierownice powietrza zamontowane były na wózku umożliwiającym poziome wysunięcie w celu konserwacji i kontroli osprzętu) |  |
| 1.9.2.2 | Komora filtracyjna (zadanie: zapewnienie optymalnej przestrzeni filtracyjnej urządzenia; preferowany kształt cylindryczny z 1 okienkiem obserwacyjnym do bezpośredniej inspekcji stanu filtrów; wykonanie ze stali AISI 316L) |  |
| 1.9.2.3 | Filtr dynamiczny (zadanie: odzysk proszku odpadowego/niezaglomerowanego; komora filtrująca wyposażona w co najmniej 5 filtrów dynamicznych w formie rękawów materiałowych o wielkości oczek ≤15 μm, montowanych na wkładach ze stali nierdzewnej; układ filtracji wyposażony w system przedmuchiwania sprężonym powietrzem w trakcie procesu fluidyzacji w oparciu o sterownik sekwencyjny; w celu ułatwienia konserwacji filtrów, należy przewidzieć możliwość opuszczania pionowego komory filtracyjnej; preferowany jest system elektryczny opuszczania) |  |
| 1.9.2.4 | Filtry powietrza wlotowego/atmosferycznego (zadanie: doprowadzenie powietrza zewnętrznego zaciąganego przez układ do odpowiedniej jakości; układ dwufiltrowy, wyposażony w filtr zgrubny powietrza zewnętrznego oraz filtr bezpieczeństwa, standard minimum F7+H11, preferowany F9+H13; układ filtracyjny wyposażony w urządzenie pomiarowe do kontroli ciśnienia powietrza, ze wskazaniem lokalnym oraz elektronicznym (na panelu HMI), a także w czujnik wilgotności celem pomiaru wilgotności bezwzględnej w g H2O/kg powietrza w powietrzu procesowym |  |
| 1.9.2.5 | Układ osuszania (zadanie: wychłodzenie i osuszenie strumienia powietrza wlotowego do wymaganej wilgotności wlotowej za pomocą wymiennika cieplnego woda lodowa/powietrze i/lub adsorpcyjnego koła osuszającego i energii reaktywacji) |  |
| 1.9.2.6 | Układ nagrzewania powietrza (zadanie: ogrzewanie czynnika suszącego – powietrza, do wymaganej temperatury wlotowej wymaganej przez proces suszenia i aglomeracji; układ wyposażony w klapę by-passową/obejściową, umożliwiającą szybkie schładzanie) |  |
| 1.9.2.7 | Układ zabezpieczenia przed zamarzaniem (zadanie: zabezpieczenie układu przetwarzania i dystrybucji powietrza wlotowego przed zamarzaniem na skutek ujemnych temperatur; układ wyposażony w wymiennik ciepła para wodna/powietrze, regulowany za pomocą czujnika temperatury na wylocie powietrza z wymiennika ciepła oraz zaworu regulacyjnego w przewodzie parowym |  |
| 1.9.2.8 | Wysokociśnieniowy wentylator powietrza procesowego (zadanie: doprowadzenie pożądanego strumienia powietrza procesowego do komory produktowej/misy w celu zapewnienia efektu fluidyzacji); wyposażony w przemiennik częstotliwości/falownik, umożliwiający pracę ze zmienną wydajnością i modulację przepływu powietrza procesowego |  |
| 1.9.2.9 | Klapa zabezpieczająca kanału wlotowego (zadanie: odcięcie dopływu powietrza wlotowego do instalacji w przypadku sytuacji awaryjnych i przestojów) |  |
| 1.9.3 | Układ wylotowy powietrza |  |
| 1.9.3.1 | Filtry powietrza wylotowego/poprocesowego (zadanie: doprowadzenie powietrza wewnętrznego uwalnianego do atmosfery przez układ do odpowiedniej jakości i czystości; układ dwufiltrowy, standard minimum F7, preferowany F9 lub H13; układ filtracyjny wyposażony w urządzenie pomiarowe do kontroli ciśnienia powietrza, ze wskazaniem lokalnym oraz elektronicznym (na panelu HMI) |  |
| 1.9.3.2 | Dodatkowy układ odpylający (zadanie: poprawienie czystości powietrza wylotowego do poziomu zapylenia ≤0,2 mg/m3; układ pneumatyczny o działaniu ciągłym, wykonany w standardzie EX (dla pyłów ST1 oraz ST2); wyposażony w dedykowany pojemnik odbiorczy do akumulacji wytrąconych pyłów |  |
| 1.9.3.3 | Układ by-passowy filtrów powietrza poprocesowego (zadanie: zwiększenie żywotności filtrów, ochrona ich przed wilgotnym powietrzem powstałym w trakcie mycia urządzenia; układ wyposażony w dodatkowy osprzęt pomocniczy – mechaniczny oraz elektryczny, a także uwzględniający niezbędne modyfikacje w systemie sterowania) |  |
| 1.9.4 | System napełniania pneumatycznego (zadanie: pneumatyczne podawanie produktu z pojemnika lub zbiornika (za pomocą ręcznej lancy) do komory fluidyzacyjnej; układ szczelny, wyposażony w siłownik pneumatyczny, lancę ssącą wykonaną ze stali AISI316L, regulator przepływu; układ sterowania systemem napełniania na podstawie modulacji podciśnienia ssania za pomocą klapy wlotu powietrza |  |
| 1.9.5 | System opróżniania pneumatycznego (zadanie: pneumatyczne opróżnianie produktu z komory fluidyzacyjnej/procesowej poprzez zasysanie do stalowej beczki; układ szczelny, wyposażony w filtr poliestrowy wylotowy w obudowie wykonanej ze stali AISI316L, ze wskaźnikiem gradientu ciśnienia; wyposażony w wąż opróżniający, łączący komorę procesową z beczką odbiorczą; wyposażony w pneumatycznie sterowany zawór motylkowy do modulacji ciśnienia odsysania, zawór regulacyjny i redukcyjny do czyszczenia filtra wylotowego w tracie opróżniania komory procesowej, zawór motylkowy do modulacji prędkości przepływu powietrza wylotowego, celem dostosowania prędkości opróżniania; system opróżniania musi być wyposażony również w dwustronnie działający automatyczny zawór regulacyjny, zapewniający zamknięty, szczelny proces opróżniania instalacji – zawór zintegrowany z centralnym systemem sterowania urządzenia. Zbiornik odbiorczy nie jest przedmiotem zamówienia. Inwestor zobowiązuje się do dostarczenia zbiornika o wymaganej wytrzymałości podciśnieniowej. |  |
| 1.9.6 | System natryskowy (zadanie: natryskiwanie lepiszcza na proszek w stanie fluidalnym, umożliwiające zwiększenie wielkości cząstek prochu oraz poprawienie jego właściwości fizykochemicznych i reologicznych poprzez proces aglomeracji oraz powlekania; wymagany jest system wyposażony w co najmniej 6 dysz natryskowych (do granulacji) i 12 dysz natryskowych (do powlekania), skierowanych poziomo-promieniowo i zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza; system powinien być wyposażony w dodatkowe atrapy/wkładki dysz wykonane z tworzywa sztucznego (dla każdej pojedynczej dyszy) oraz cały osprzęt niezbędny do natryskiwania lepiszcza, tj. węże i kanały zasilające, pompę perystaltyczną (lub inną, niegorszą pod względem efektywności i dokładności), wyposażoną w przetwornik częstotliwości, umożliwiający modulowanie wydajności pompy; każda dysza powinna mieć swoją niezależną głowicę pompującą; system natryskowy powinien być automatyczny (sterowanie i monitorowanie) i automatycznie dostosowywać swoje parametry do zadanych i rzeczywistych warunków i receptur procesowych, a także zapewniać informacje zwrotne dot. natężenia natrysku w g/min (lub innej ustalonej jednostce) i całkowitej masy natrysku w kilogramach; |  |
| 1.9.7 | Systemy bezpieczeństwa: |  |
| 1.9.7.1 | System izolacji i tłumienia wybuchu w postaci zaworów tłumiących/przeciwwybuchowych (zadanie: stłumienie wybuchu i zapewnienie izolacji i bezpieczeństwa dla określonych komponentów układu): |  |
| 1.9.7.2 | System obejmujący zabezpieczeniem następujące elementy: kanał dolotowy powietrza (zawór wykonany ze stali nierdzewnej odpowiedniej klasy; kanał wylotowy powietrza (zawór wykonany ze stali węglowej lakierowanej lub rozwiązanie niegorsze pod względem jakościowym i wytrzymałościowym) |  |
| 1.9.7.3 | Układ nadrzędny sterowania systemem, montowana na ścianie/wyznaczonym do tego miejscu. Zintegrowany z centralnym systemem sterowania urządzenia. |  |
| 1.9.7.4 | Wykonanie następujących komponentów układu w standardzie EX (zadanie: zapewnienie bezpiecznych warunków i sposobu pracy urządzeń elektrycznych, ograniczające możliwość eksplozji i pożarów): |  |
| 1.9.7.4.1 | Czujniki elektryczne w strefie operacyjnej urządzenia |  |
| 1.9.7.4.2 | Panel sterowniczy |  |
| 1.9.7.4.3 | Wentylator powietrza |  |
| 1.9.7.4.4 | Komputer przemysłowy w szafie sterowniczej |  |
| 1.9.7.5 | System detekcji gazu (zadanie: wykrywanie pozostałości rozpuszczalników organicznych w powietrzu procesowym i określanie LEL – dolnej granicy wybuchowości; w przypadku przekroczenia LEL w powietrzu wylotowym, musi nastąpić wyłączenie pompy natrysowej; system wyposażonych w głowicę pomiarową w wykonaniu EX, w technologii podczerwieni wykalibrowaną do wykrywania acetonu, izopropanolu oraz etanolu; system wyposażony w układ obejściowy do regulacji przepływu powietrza wylotowego – zastosowanie w przypadku, gdy nie można kontrolować stężenia LEL w powietrzu wylotowym za pomocą natężenia natrysku z powodu suszenia produktów zawierających substancje organiczne, układ zapewniający dopływ świeżego powietrza, w celu kontroli wartości LEL w powietrzu wylotowym) |  |
| 1.9.8 | Układ sterowania: |  |
| 1.9.8.1 | Zamontowany lokalnie panel HMI, w pełni okablowany i przetestowany, musi znajdować się w bezpiecznym obszarze. Panel ten będzie zawierał niezbędne blokady i funkcje sterowania niezbędne do bezpiecznego uruchomienia, działania i wyłączenia systemu suszenia i aglomeracji. Preferuje się, aby dostarczony panel był montowany naściennie, w obudowie wykonanej ze stali AISI304; stworzony w oparciu o ekran dotykowy o rozdzielczości/przekątnej ≥19”, wyposażony w klawiaturę ekranowaną oraz systemy bezpieczeństwa. Panel HMI powinien być w całości przetłumaczony na język polski. |  |
| 1.9.8.2 | System sterowania w formie kompletnego systemu składającego się z elektronicznych i pneumatycznych urządzeń przełączających, terminali I/O, czujników, siłowników, zaworów sterujących i niezbędnego oprogramowania. Od Producenta oczekuje się również dostarczenia systemu UPS, celem zabezpieczenia sterownika PLC oraz komputera PC przed nagłymi skokami i zanikami zasilania – każde z urządzeń powinno mieć dedykowany UPS. Dopuszcza się zastosowanie systemu UPS jedynie na częściach układu sterującego, z pominięciem elementów mechanicznych urządzenia, celem priorytetyzacji zapobiegania utracie danych. |  |
| 1.9.8.3 | Szafa sterownicza/system zawierający sterowniki PLC, układy IO, przekaźniki bezpieczeństwa, wtykę Ethernet, napędy, dystrybucję zasilania i rozruszniki silnika soft-start i inne elementy elektroniki oraz pneumatyki (bezpieczniki, wyłączniki, styczniki, wyspy zaworowe). Inwestor przewiduje wydzielenie strefy technicznej, przeznaczonej do zamontowania szafy sterowniczej |  |
| 1.9.8.4 | Oczekuje się, aby wszystkie dostarczane sterowniki PLC, IO, HMI, zasilacze, złączą Ethernetowe, rozruszniki silników soft-start itp. były w wysokim standardzie jakościowym. Ten sam standard tyczy się również falowników oraz innych elementów elektroniki |  |
| 1.9.8.5 | System sterowania musi zapewniać optymalny, szybki i łatwy dostęp do procesu. Parametry procesu i stan instalacji muszą być przejrzyście zorganizowane w środowisku graficznym GUI (Graphic User Interface) opartym na renomowanym systemie/środowisku komputerowym, gwarantującym szybki czas reakcji oraz kompletny interfejs HMI (Human Machine Interface). Interfejs HMI oraz system sterowania musi zapewniać również jasny i przejrzysty system alarmowania i nieprawidłowości, wraz z systemem archiwizacji parametrów dokuwych oraz kodów błędów. Od Producenta oczekuje się zapewnienie dostępu/podglądu do następujących parametrów: temperatura powietrza wlotowego: wartość zadana/rzeczywista, stan końcowy; temperatura produktu: wartość rzeczywista, stan końcowy; temperatura powietrza wylotowego: wartość rzeczywista; prędkość i przepływ powietrza (natężenie przepływu): wartość zadana/rzeczywista; sekwencja sterowania układem czyszczenia filtra: wartość zadana (interwał); rzeczywista temperatura zimnego powietrza wlotowego; zadana i rzeczywista wydajność natrysku lepiszcza; ciśnienie powietrza procesowego: wartość zadana/rzeczywista; ciśnienie atmosfery wewnątrz urządzenia: wartość zadana/rzeczywista; wilgotność powietrza wlotowego: wartość zadana/rzeczywista; wilgotność powietrza wylotowego: wartość rzeczywista; stężenie gazów i pyłów: wartość rzeczywista |  |
| 1.9.8.6 | Od Producenta oczekuje się zapewnienia systemu pozwalającego na śledzenie rezultatów procesu, w tym stanu procesów zakończonych, rozbieżności, błędów. System ten powinien umożliwiać eksportowanie danych do dalszej obróbki analitycznej (protokół komunikacji ustalony wspólnie z Inwestorem) |  |
| 1.9.8.7 | Od Producenta oczekuje się zapewnienia systemu umożliwiającego zdalne prace serwisowe w obrębie montowanego urządzenia i osprzętu towarzyszącego |  |
| 1.9.8.8 | Oczekuje się, aby wszystkie elementy oprzyrządowania (urządzenia do pomiaru parametrów procesu) były w wysokim standardzie jakościowym. |  |
| 1.9.8.9 | Układ sterowania umożliwiający podłączenie urządzenia i wybranych elementów osprzętu do systemu SCADA |  |
| 1.9.8.10 | Zakres prac po stronie dostawcy: dostarczenie układu logicznego, dostarczenie schematów automatyki, dostarczenie schematów okablowania, dostarczenie oprogramowania PLC, dostarczenie oprogramowania HMI, uruchomienie/rozruch i testowanie. |  |
| 1.9.9 | System WIP: |  |
| 1.9.9.1 | Stacja WIP (zadanie: przygotowanie i dystrybucja roztworów myjących do odpowiednich miejsc urządzenia, celem zapewnienia akceptowalnego poziomu czystości, przy zachowaniu optymalnego czasu mycia; system zamontowany na ramie ze stali AISI304, wyposażonej w wannę wychwytową; doprowadzenie mediów (wody zimnej, gorącej, demineralizowanej oraz sprężonego powietrza) po stronie Inwestora; układ stacji WIP powinien być wyposażony w następujące elementy: |  |
| 1.9.9.1.1 | Rurociągi wraz z całym niezbędnym wyposażeniem (zawory, czujniki przepływu, przewodności etc.), wykonane zgodnie ze standardem DIN 32676, ze stali AISI316L (lub materiału niegorszego pod kątem wytrzymałości mechanicznej, chemicznej i termalnej). Rurociągi wykończone w standardzie spożywczym, o chropowatości Ra<0,8 μm, spawane orbitalnie, ze spawami zeszlifowanymi i wygładzonymi |  |
| 1.9.9.1.2 | Wysokowydajną pompę do środka myjącego z czujnikami suchobiegu (co najmniej dwoma – celem zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho) oraz zaworami odpowietrzającym i spustowym (celem zapewnienia odpowiedniej pracy pompy oraz warunków higienicznych); pompa pracująca w układzie z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiającym modulację wydajności pracy pompy; pompa powinna zapewniać ciśnienie na poziomie ≥14 bar |  |
| 1.9.9.1.3 | Pompę obiegową/wewnątrzukładową z czujnikiem suchobiegu (celem zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho) oraz zaworami odpowietrzającym i spustowym (celem zapewnienia odpowiedniej pracy pompy oraz warunków higienicznych); pompa pracująca w układzie z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiającym modulację wydajności pracy pompy; pompa powinna zapewniać ciśnienie na poziomie ≥3 bar |  |
| 1.9.9.1.4 | Pojemnik na środek myjący o pojemności ≥25L, wykonany ze stali AISI316L (lub materiału niegorszego pod kątem wytrzymałości mechanicznej, chemicznej i termalnej) |  |
| 1.9.9.1.5 | Interfejs obsługujący stację WIP oraz cały proces mycia, z lokalnie zamontowaną szafą I/O oraz wyspami zaworowymi. Dopuszcza się przeniesienie głównego zasilania stacji WIP oraz elementów systemu sterowania do głównej szafy urządzenia. |  |
| 1.9.9.2 | Instalacja WIP: |  |
| 1.9.9.2.1 | Rurociągi wraz z całym niezbędnym wyposażeniem (zawory, czujniki przepływu, przewodności etc.), wykonane zgodnie ze standardem DIN 32676, ze stali AISI316L (lub materiału niegorszego pod kątem wytrzymałości mechanicznej, chemicznej i termalnej). Rurociągi wykończone w standardzie spożywczym, o chropowatości Ra<0,8 μm, spawane orbitalnie, ze spawami zeszlifowanymi i wygładzonymi |  |
| 1.9.9.2.2 | Głowice/dysze myjące (preferowane głowice obrotowe), w ilości minimum 8 sztuk, obejmujące swoim zasięgiem następujące elementy instalacji: komorę filtracyjną wraz z filtrami, komorę procesową, układ doprowadzenia powietrza oraz układ rozładunku produktu |  |
| 1.9.9.2.3 | Wysokociśnieniowa lanca czyszcząca (do dokładnego czyszczenia wszystkich powierzchni w procesorze fluidalnym przy użyciu zwiększonej energii mechanicznej, dostarczająca roztwory czyszczące pod ciśnieniem około 16 barów, działająca w trzech różnych pozycjach w obrębie komory fluidalnej) |  |
| 1.9.9.2.4 | Rozdzielacz systemu WIP (do dystrybucji płynów czyszczących potrzebnych do czyszczenia WIP do różnych stref czyszczenia, w tym: komora filtracyjna z filtrami, komora procesowa, system zasilania powietrzem oraz system załadunku i rozładunku produktów |  |
| 1.10. | Założenia projektowe dla wybranych obszarów układu: |  |
| 1.10.1 | Układ tłumienia wybuchu zaprojektowany dla parametrów produktowych wskazanych przez Inwestora: współczynniki ST1 oraz ST2; maksymalne nadciśnienie wybuchu (Pmax): 10 bar(g); Elementy wyposażenia muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymać określone nadciśnienie bez zniszczenia komponentów, a cały taki sprzęt zostanie w razie potrzeby zewnętrznie usztywniony. |  |
| 1.10.3 | Stalowa konstrukcja nośna i platformy: wytyczne po stronie Producenta; montaż i materiały po stronie Producenta. |  |
| 1.10.4 | Izolacja i okładziny: komora przetransportowana w formie zaizolowanej (jeżeli dotyczy); izolacje na wybranych kanałach powietrznych do zamontowania na miejscu na miejscu (jeżeli dotyczy). W przypadku dostawy urządzenia w postaci elementów, ich izolacja i okładziny będą wykonane na miejscu, za co pełną odpowiedzialność i koszt ponosi Producent urządzenia. |  |
| 1.10.5 | Ogólne wytyczne dotyczące wykończenia: Wszystkie powierzchnie stykające się z produktem będą miały spoiny szlifowane, powierzchnie polerowane. Wszystkie zewnętrzne spoiny będą szczotkowane mechanicznie z usuniętymi odpryskami, a zewnętrzna stal węglowa będzie pomalowana farbą podkładową lub zostanie zastosowane rozwiązane nie gorsze. Powierzchnie niestykające się z produktem będą miały spoiny szczotkowane mechanicznie z usuniętymi odpryskami, z zachowaniem 50% profilu. Zewnętrzna stal węglowa zostanie pomalowana farbą podkładową lub zostanie zastosowane rozwiązane nie gorsze. |  |
| 1.11 | Dokumentacja: Producent urządzenia jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji, umożliwiającej prawidłową instalację, bezpieczną obsługę, wyłączenie i konserwację urządzenia. Ponadto, Producenta zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych przepisami oraz prawem wewnątrzwspólnotowym i dobrymi praktykami gospodarczymi, a także innych standardowych dokumentów jakie winny być załączane przy dostarczaniu urządzeń produkcyjnych, tj. certyfikatów materiałowych dla elementów mających kontakt z produktem. Cała dokumentacja będzie w języku angielskim i/lub polskim, przy czym wymaga się, aby ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji były sporządzone w języku lokalnym zgodnie z prawem UE, tam, gdzie ma to zastosowanie |  |
| 1.11.1 | Producent zobowiązuje się, że rysunki/dokumentacja, które będą wymagać dalszych modyfikacji w celu spełnienia wytycznych Inwestora lub modyfikacji wynikających ze zmienionych danych od dostawców zostaną dostarczone jako rysunki „powykonawcze” wraz z instrukcją obsługi i konserwacji |  |
| 1.12 | Dodatkowe usługi, których oczekuje się od Producenta/Sprzedawcy: |  |
| 1.12.1 | Podstawowe założenia: |  |
| 1.12.1.1 | Przez „dni” rozumie się dni robocze, tj. 10 godzin nieprzerwanej pracy |  |
| 1.12.1.2 | Do Inwestora należy zapewnienie niezakłóconego dostępu do materiału testowego, wszystkich mediów oraz udostępnienie operatora do pomocy fizycznej |  |
| 1.12.1.3 | W przypadku wystąpienia problemu ze sprzętem podczas rozruchów i uruchomień, którego przyczyną będą kwestie niezależne od Inwestora, zobowiązuje się Producenta do świadczenia nieodpłatnej usługi w celu rozwiązania zaistniałego problemu |  |
| 1.12.1.4 | W celu zapewnienia dostępności personelu, przewiduje się powiadomienie Producenta o podejmowanych działaniach z co najmniej trzy (3) tygodniowym wyprzedzeniem przed datą przyjazdu |  |
| 1.12.2 | Inżynieria układu automatyki: Producent zapewni wszystkie niezbędne informacje, tj. schematy i diagramy do poprawnego sterowania i regulacji instalacji, zgodnie ze specyfikacją. Obejmować to powinno: schematy P&ID, specyfikacje oprzyrządowania, opisy funkcjonalne (diagramy przyczynowo-skutkowe, logikę automatyki, filozofię sterowania, logikę blokad i alarmów). |  |
| 1.12.3 | Udział w analizie HAZOP (Analiza Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych): od Producenta/Sprzedawcy oczekuje się udziału w analizie HAZOP, w wymiarze minimum 2 dni. |  |
| 1.12.4 | Nadzór montażowy: od Producenta/ Sprzedawcy oczekuje się udziału i nadzoru inżynieryjnego w pracach związanych z montażem instalacji. Rozumie się przez to sprawowanie nadzoru w wymiarze minimum 6 dni, przez jednego lub więcej pracowników firmy Producenta/ Sprzedawcy, w celu kontroli montażu krytycznych części instalacji, tj. urządzenia głównego, układu przetwarzania powietrza, układów myjących, szaf sterowniczych. Od pracowników pełniących nadzór oczekiwać się będzie regularnej obecności na miejscu pracy w wymiarze ustalonym przez obie strony, jednak nie krótszym niż 6 dni. Na pozostałych etapach prac montażowych, wychodzących ponad wspomniane 6 dni, oczekuje się wyznaczenia przez Producenta/Sprzedawcę osoby do pełnienia pobieżnego nadzoru nad pozostałymi elementami układu. |  |
| 1.12.5 | Walidacja i kwalifikacja sprzętu: Producent/Sprzedawca powinien wyznaczyć kompetentną osobę do przeprowadzenia i udziału w walidacji, kalibracji i kwalifikacji dostarczonej instalacji przez co najmniej 11 dni. |  |
| 1.12.6 | Odbiór i uruchomienie: |  |
| 1.12.6.1 | Odbiór FAT: od Producenta/Sprzedawcy oczekuje się wyznaczenia kompetentnej osoby do przeprowadzenia i udziału w odbiorze FAT, w wymiarze minimum 2 dni |  |
| 1.12.6.2 | Odbiór mechaniczny (SAT) i uruchomienie: od Producenta/ Sprzedawcy oczekuje się wyznaczenia kompetentnej osoby do udziału w odbiorze mechanicznym i rozruchu elementów układu przed oficjalnym uruchomieniem, w wymiarze minimum 11 dni. |  |
| 1.12.6.3 | Odbiór procesowy: od Producenta/Sprzedawcy oczekuje się wyznaczenia kompetentnej osoby do udziału w odbiorze procesowym instalacji (sprawdzaniu jej funkcjonalności i efektywności), w wymiarze minimum 13 dni. |  |
| 1.12.6.4 | Szkolenia: od Producenta/Sprzedawcy oczekuje się wyznaczenia kompetentnej osoby, która przeprowadzi pełne szkolenie lokalnych operatorów, trwające minimum 2 dni. |  |
| 1.12.7 | W przypadku dostawy urządzenia w postaci elementów - transport, rozładunek, posadowienie i prace spawalnicze w obrębie całości leżą po stronie Producenta/Sprzedawcy. Prace należy wykonać terminowo, bez zbędnych opóźnień. Inwestor zapewni niezakłócony dostęp do placu budowy oraz wszelkie niezbędne środki (które będą w zakresie odpowiedzialności Inwestora) |  |
| 1.12.8 | Producenta/Sprzedawcę zobowiązuje się do dostarczenia kompletnych projektów wykonawczych całego systemu, zawierających projekt automatyki, wytyczne i dane procesowe oraz inne niewyspecyfikowane elementy, wchodzące zwyczajowo w zakres dokumentacji, w czasie nie dłuższym niż 24 tygodnie od momentu złożenia zamówienia/podpisania kontraktu. |  |
| 1.12.9 | Producent/Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia wytycznych dla wszystkich branży w tym dla branży budowlanej oraz mediów w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia/podpisania kontraktu. Okres zawiera również czas na weryfikację i akceptację ze strony Inwestora. |  |
| 1.13 | Warunki płatności: etapy płatności i rozliczeń, przy ukończeniu poszczególnych etapów prac, zostaną ustalone i zaakceptowane wspólnie, przez Inwestora oraz Producenta/Sprzedawcę. Kwestie formalne i forma płatności zostaną ustalone i zaakceptowane wspólnie, przez Strony, przy zaznaczeniu, że zaliczka nie może wynosić więcej niż 40% wartości zamówienia. Preferuje się następujące etapy płatności: 1. 40% wpłaty zaliczkowej, 2. 50% po pełnym ukończeniu etapu projektowego/inżynieringu oraz po przeprowadzeniu testów FAT, a także zadeklarowaniu gotowości do wysyłki zamówienia, 3. 10% po uruchomieniu, odbiorach i testach wydajnościowych |  |
| 1.14 | Warunki dostaw: po złożeniu zamówienia/podpisaniu kontraktu oczekuje się dostawy na miejsce wskazane przez Inwestora urządzeń gabarytowych/części mechanicznej w terminie nie dłuższym niż 47 tygodni oraz osprzętu elektronicznego w terminie nie dłuższym niż 49 tygodnie |  |
| 1.15 | Posadowienie urządzenia, montaż mechaniczny i elektryczny nie są przedmiotem zamówienia. Transport wszystkich urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Inwestora, pozostaje w odpowiedzialności Dostawcy. |  |
| 1.16. | Wyłączenia: |  |
| 1.16.1 | Dostawa i montaż kabli i przewodów połączeniowych oraz przewodów pneumatycznych między urządzeniem, urządzeniami przełączającymi i główną szafą rozdzielczą, a także przyrządami pomiarowymi w obrębie instalacji, leżą po stronie Inwestora |  |
| 1.16.1 | Inwestor zobowiązuje się do zdobycia wszystkich licencji, zezwoleń i certyfikatów, niezbędnych do wypełnienia zakresu umowy przez obie strony |  |
| 1.16.3 | Dostarczana instalacja powinna być kompletna i procesowo w pełni funkcjonalna |  |
| 1.17 | WARUNKI OGÓLNE: |  |
| 1.17.1 | Koszt opakowania i dostarczenie urządzenia do zakładu Inwestora wliczone w cenę (Transport i ubezpieczenie transportu po stronie Producenta); |  |
| 1.17.2 | Urządzenie musi posiadać deklaracje zgodności CE i musi być zgodne z dyrektywą 2006/42/WE; |  |
| 1.17.3 | Warunki gwarancyjne: zobowiązuje się Producenta do usunięcia wszystkich wad dostarczonego sprzętu, wynikających z wad materiałów lub wadliwego wykonania. Urządzenie powinno zostać objęte gwarancją na okres minimum 18 miesięcy (bez limitu godzin) od daty uruchomienia instalacji max. 120 m-cy lub minimum 24 miesięcy (bez limitu godzin) od daty wysyłki lub daty powiadomienia o gotowości do wysyłki max. 120 m-cy. |  |
| 1.17.4 | Warunki gwarancyjne procesowe: kwestie gwarancji funkcjonalności procesowej zostaną ustalone i zaakceptowane wspólnie, przez Inwestora oraz Producenta/Sprzedawcę |  |
| 2. | URZĄDZENIE DO POWLEKANIA I AGLOMERACJI W ZŁOŻU FLUIDALNYM - LABORATORYJNE: |  |
| 2.1 | Zastosowanie: praca w trybie porcjowym, ze zmienną wydajnością, aglomeracja i powlekanie produktów spożywczych w postaci proszków drobnych i aglomerowanych |  |
| 2.2 | Konstrukcja aglomeratora fluidalnego w układzie modularnym z możliwością zastosowania komponentów do powlekania, umożliwiających wytwarzanie proszków aglomerowanych, powlekanych oraz peletów: |  |
| 2.2.1 | Założenia konstrukcyjne: proponowany sprzęt powinien nadawać się do użytku w strefach zagrożonych wybuchem – poszczególne elementy instalacji zbudowane z części nadających się do użytku w strefach ATEX – ST1, ST2 (kategoria 2), klasa temperaturowa T4 zgodnie z wytycznymi 2014/34/UE (ATEX114); proponowany system aglomeratora fluidalnego z większością komponentów dostarczanych w stanie wstępnie zmontowanym. |  |
| 2.2.2 | Wykończenie: wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem wykończone w standardzie 2B, ze spoinami/spawami zeszlifowanymi i wygładzonymi, powierzchnie polerowane o chropowatości Ra<0,5, wszystkie powierzchnie plastikowe stykające się z produktem będą wykończone w standardzie spożywczym, wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością |  |
| 2.3. | Wykonanie: do produktów spożywczych i nutraceutycznych: |  |
| 2.3.1 | Części mające kontakt z produktem: wykonane ze stali nierdzewnej 316L z zewnętrznymi wzmocnieniami ze stali nierdzewnej 304; lub wykonane z PTFE lub innego tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością i składnikami chemicznymi zgodnie z prawem UE |  |
| 2.3.2 | Części nie mające kontaktu z produktem: wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub stali czarnej, aluminium lub stali galwanizowanej (zastosowanie stali czarnej, aluminium lub stali galwanizowanej jest dopuszczalne tylko w przypadku miejsc i elementów, gdzie nie ma możliwości zastosowania stali nierdzewnej 304 lub jest to niezasadne) |  |
| 2.4 | Produkt: proszki aglomerowane, powlekane i pelety, o różnym stopniu aglomeracji (barwniki, aromaty, półprodukty do suplementów diety): |  |
| 2.5 | Założenia projektowe oraz przestrzenne do określenia parametrów instalacji: |  |
| 2.5.1 | Lokalizacja: wewnątrz budynku |  |
| 2.5.2 | Położenie instalacji n.p.m.: <100 m |  |
| 2.5.3 | Maksymalna wysokość instalacji wraz z wysokością do obsługi urządzeń: 2,1 m |  |
| 2.5.4 | Maksymalna szerokość instalacji wraz z szerokością do obsługi urządzeń: 2,3 m |  |
| 2.5.5 | Maksymalna długość instalacji wraz z długością do obsługi urządzeń: 4 m |  |
| 2.5.6 | Minimalna temperatura otoczenia wewnątrz budynku: 15°C |  |
| 2.5.7 | Maksymalna temperatura otoczenia wewnątrz budynku: 45°C |  |
| 2.5.8 | Minimalna temperatura otoczenia na zewnątrz budynku: -15°C |  |
| 2.5.9 | Maksymalna temperatura otoczenia na zewnątrz budynku: 40°C |  |
| 2.5.10 | Ciśnienie barometryczne w lokalizacji: 1001 mbar |  |
| 2.5.11 | Średnia wilgotność przy 20 °C: informacje należy stwierdzić na podstawie lokalizacji inwestycji wskazanej w Zapytaniu ofertowym, mając na uwadze warunki atmosferyczne w różnych porach roku |  |
| 2.6 | Ogólne wytyczne i wymagania dotyczące wydajności: |  |
| 2.6.1 | Maksymalna temperatura procesu: ≥80°C |  |
| 2.6.2 | Przepustowość powietrza (minimalna-maksymalna przewidywana): ≥200 m3/h; ≤450 m3/h |  |
| 2.6.3 | Wydajność natrysku roztworu lepiszcza: ≥150 ml/min |  |
| 2.6.4 | Wydajność procesu (minimalna-maksymalna przewidywana): dla procesu dosuszania, granulacji i powlekania – 2-12 kg (dla założonych parametrów) |  |
| 2.6.5 | Adnotacja: Powyższe warunki są scenariuszem projektowym. Test wydajności będzie oparty na tym zestawie danych, aczkolwiek uzysk maksymalny produktu jest oparty na założeniu parametrów produktu i profilu temperatury najbardziej optymalnych pod kątem wydajności. Producent urządzenia zobowiąże się do dostosowania wydajności i pojemności całego osprzętu do najlepszych możliwych warunków procesowych podanych przez Inwestora. Jednocześnie zaznacza się, iż Inwestor preferowałby wykonanie testów wydajnościowych, zarówno przy parametrach projektowych, a także parametrach maksymalnych. Ma to na celu sprawdzenie zgodności wydajności instalacji z założeniami, a także sprawdzenie wydajności i przepustowości urządzeń w przypadku najoptymalniejszych parametrów obróbki. |  |
| 2.7 | Właściwości podawanego płynu oraz produkowanego na urządzeniu proszku: |  |
| 2.7.1 | Gęstość nasypowa w wykorzystywanym produkcie: 0,4 g/cm3 |  |
| 2.7.2 | Wykorzystywany roztwór lepiszcza: |  |
| 2.7.2.1 | Roztwór wodny rzeczywisty maltodekstryny średnioscukrzonej |  |
| 2.7.2.2 | Stężenie roztworu/lepiszcza: 25% |  |
| 2.7.2.3 | Maksymalna lepkość roztworu/lepiszcza: ≤350 mPa*s |  |
| 2.8 | Zużycie mediów: dostawcę urządzenia prosi się o podanie orientacyjnego zużycia mediów w następującym zakresie – zużycie gazu ziemnego (jeżeli dotyczy); zużycie wody (jeżeli dotyczy), zużycie sprężonego powietrza (jeżeli dotyczy), zużycie wody lodowej (jeżeli dotyczy), zużycie pary wodnej (jeżeli dotyczy), zużycie energii z rozbiciem na poszczególne główne elementy instalacji (osuszacz, grzałki elektryczne, wentylatory, pompy) | Przybliżonego zużycia mediów w następującym zakresie: Zużycie gazu ziemnego (jeżeli dotyczy): _________________ Zużycie wody (jeżeli dotyczy): ________________ Zużycie sprężonego powietrza (jeżeli dotyczy): ______________ Zużycie wody lodowej (jeżeli dotyczy): _______________ Zużycie pary wodnej (jeżeli dotyczy): _______________ Zużycie energii z rozbiciem na poszczególne główne elementy instalacji (osuszacz, grzałki elektryczne, wentylatory, pompy): ____________ |
| 2.9 | Lista elementów wchodzących w skład zamówienia: |  |
| 2.9.1 | Układ podstawowy urządzenia aglomeratora: |  |
| 2.9.1.1 | Obudowa i rama urządzenia (zadanie: stabilne umocowanie urządzenia i przystosowanie do pracy polegającej na aglomeracji i powlekaniu; przestrzeń produktowa oraz przestrzeń filtrująca powinny być dwoma niezależnymi elementami; Inwestor przewiduje wydzielenie obszaru technicznego przeznaczonego do zamontowana ramy urządzenia) |  |
| 2.9.1.2 | Komora produktowa/misa (zadanie: zapewnienie optymalnej przestrzeni roboczej dla urządzenia, umożliwiającej łatwe ładowanie, kontrolę, rozładowywanie, czyszczenie i serwisowanie przestrzeni roboczej; preferowany cylindryczny/stożkowy kształt pojemnika, z przestrzenią obserwacyjną umożliwiającą bezpośrednią obserwację procesu, portem ładowania i rozładowywania oraz portem do pobierania próbek podczas procesu; z przestrzenią przeznaczoną do instalacji systemu dystrybucji powietrza; pojemnik na produkt powinien być zamontowany na zawiasach, aby zapewnić łatwy dostęp; obszar między produktem a obudową filtra powinien być zabezpieczony nadmuchiwanym uszczelnieniem lub innym rodzajem uszczelnienia, które nie jest gorsze pod względem bezpieczeństwa). |  |
| 2.9.2 | Układ dolotowy powietrza: |  |
| 2.9.2.1 | Dystrybutor powietrza (zadanie: doprowadzenie powietrza procesowego do głównej komory urządzenia; część końcowa dystrybutora wykonana ze stali AISI 316L; wymagana jest konstrukcja dystrybutora w postaci płyty z nacięciami/szczelinami, z dyszami natryskowymi zintegrowanymi z płytą) |  |
| 2.9.2.2 | Komora filtracyjna (zadanie: zapewnienie optymalnej przestrzeni filtracyjnej dla urządzenia; preferowany kształt cylindryczny z przestrzenią obserwacyjną umożliwiającą bezpośrednią kontrolę stanu filtrów; wykonana ze stali AISI 316L; górna część obudowy filtra powinna być zintegrowana z ramą maszyny; dolna część powinna być zamontowana na zawiasach w celu ułatwienia konserwacji i czyszczenia; obie części powinny być zabezpieczone nadmuchiwanym uszczelnieniem lub innym rodzajem uszczelnienia nie gorszym pod względem bezpieczeństwa) |  |
| 2.9.2.3 | Filtr dynamiczny (zadanie: odzyskiwanie odpadów/proszku nieaglomerowanego; komora filtracyjna wyposażona w co najmniej 5 filtrów dynamicznych w postaci rękawów z tkaniny o rozmiarze oczek ≤15 μm, zamontowanych na wkładkach ze stali nierdzewnej; system filtracji wyposażony w system przedmuchiwania sprężonym powietrzem podczas procesu fluidyzacji oparty na sterowniku sekwencyjnym; w celu ułatwienia konserwacji filtra konieczne jest zapewnienie możliwości opuszczania pionowej komory filtracyjnej; preferowany jest elektryczny system opuszczania, dopuszczalne jest opuszczanie ręczne/manualne) |  |
| 2.9.2.4 | Filtry powietrza wlotowego/atmosferycznego (zadanie: doprowadzenie powietrza zewnętrznego zasysanego przez system do odpowiedniej jakości; system filtrów wyposażony w filtr powietrza o minimalnym standardzie H13 (HEPA); system filtrów wyposażony w urządzenie pomiarowe do kontroli ciśnienia powietrza, z lokalnym i elektronicznym wskazaniem (na panelu HMI), a także czujnik wilgotności do pomiaru wilgotności bezwzględnej w g H2O/kg powietrza w powietrzu procesowym) |  |
| 2.9.2.5 | Układ osuszania (zadanie: wychłodzenie i osuszenie strumienia powietrza wlotowego do wymaganej wilgotności wlotowej za pomocą wymiennika cieplnego woda lodowa/powietrze i/lub adsorpcyjnego koła osuszającego i energii reaktywacji) |  |
| 2.9.2.6 | Układ nagrzewania powietrza (zadanie: ogrzewanie medium suszącego – powietrza – do temperatury wlotowej wymaganej w procesie suszenia i aglomeracji; system oparty na grzałce elektrycznej wyposażonej w czujnik temperatury umieszczony wewnątrz złoża fluidalnego) |  |
| 2.9.2.7 | Układ zabezpieczenia przed zamarzaniem (zadanie: zabezpieczenie układu przetwarzania i dystrybucji powietrza wlotowego przed zamarzaniem na skutek ujemnych temperatur; układ wyposażony w wymiennik ciepła para wodna/powietrze, regulowany za pomocą czujnika temperatury na wylocie powietrza z wymiennika ciepła oraz zaworu regulacyjnego w przewodzie parowym) |  |
| 2.9.2.8 | Wysokociśnieniowy wentylator powietrza procesowego (zadanie: dostarczanie pożądanego przepływu powietrza procesowego do komory/miski produktu w celu zapewnienia fluidyzacji); wyposażony w przetwornicę częstotliwości/falownik, umożliwiający pracę o zmiennej wydajności i modulację przepływu powietrza procesowego z poziomu HMI; wentylator procesowy powinien być wyposażony w tłumik zapewniający akceptowalny poziom hałasu) |  |
| 2.9.2.9 | Klapa zabezpieczająca kanału wlotowego (zadanie: odcięcie dopływu powietrza wlotowego do instalacji w przypadku sytuacji awaryjnych i przestojów) |  |
| 2.9.3 | Układ wylotowy powietrza |  |
| 2.9.3.1 | Filtry powietrza wylotowego/poprocesowego (zadanie: doprowadzenie powietrza wewnętrznego uwalnianego do atmosfery przez system do odpowiedniej jakości i czystości; system podwójnych filtrów, minimalny standard M6+F9; system filtracji wyposażony w urządzenie pomiarowe do kontroli ciśnienia powietrza, z lokalnym i elektronicznym wskazaniem (na panelu HMI), a także czujnik wilgotności do pomiaru wilgotności bezwzględnej w g H2O/kg powietrza w powietrzu procesowym (wyprodukowany zgodnie z normą ATEX) |  |
| 2.9.4 | Wszystkie wymienione elementy systemu obróbki powietrza powinny być wykonane jako jedna centrala wentylacyjna, zawierająca wszystkie niezbędne połączenia, elementy elektryczne (w tym szafę). Centrala wentylacyjna zostanie zainstalowana w odległości około 7,5 metra od granulatora fluidalnego. |  |
| 2.9.5 | Ręczny system napełniania (przeznaczenie: ręczne, grawimetryczne podawanie produktu z pojemnika, worka lub pudełka (za pomocą lejka lub podobnego urządzenia) do komory produktu; system zamknięty, ze wsparciem pneumatycznym) |  |
| 2.9.6 | System opróżniania pneumatycznego (zadanie: pneumatyczne opróżnianie produktu z komory fluidyzacyjnej/procesowej poprzez zasysanie do stalowej beczki; system szczelny, wyposażony w filtr poliestrowy na wylocie w obudowie wykonanej ze stali AISI316L; wyposażony w wąż opróżniający łączący komorę procesową z beczką odbiorczą; zbiornik odbiorczy znajduje się w zakresie zamówienia; urządzenie opróżniające powinno być mobilne, umieszczone na rolkach) |  |
| 2.9.7 | System natryskowy (zadanie: natryskiwanie spoiwa na proszek w stanie fluidalnym, umożliwiające zwiększenie wielkości cząstek proszku i poprawę jego właściwości fizykochemicznych i reologicznych poprzez aglomerację i powlekanie; wymagany jest system wyposażony w co najmniej 2 dysze natryskowe skierowane poziomo-promieniowo i zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza; system powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria do natryskiwania spoiwa, tj. węże i kanały zasilające, pompę perystaltyczną (lub inną pompę o takiej samej wydajności i dokładności) wyposażoną w przetwornicę częstotliwości do modulowania wydajności pompy; każda dysza powinna mieć własną niezależną głowicę pompy; preferowany jest automatyczny system natryskiwania, ale dopuszczalny jest również system ręczny (z możliwością kontroli i monitorowania parametrów – za pomocą pomiaru przepływu masowego – rzeczywistej prędkości natryskiwania w g/min, a także całkowitej masy natryskiwanej w kilogramach) |  |
| 2.9.8 | Systemy bezpieczeństwa: |  |
| 2.9.8.1 | Elementy mające kontakt z gazem procesowym muszą być produkowane zgodnie z normą EX (zadanie: zapewnienie bezpiecznych warunków i działania urządzeń elektrycznych, ograniczenie możliwości wystąpienia wybuchów i pożarów) |  |
| 2.9.8.2 | System detekcji gazu (zadanie: wykrywanie pozostałości rozpuszczalników organicznych w powietrzu procesowym i określanie LEL – dolnej granicy wybuchowości; w przypadku przekroczenia LEL w powietrzu wylotowym, musi nastąpić wyłączenie pompy natrysowej; system wyposażonych w głowicę pomiarową w wykonaniu EX, w technologii podczerwieni wykalibrowaną do wykrywania acetonu, izopropanolu oraz etanolu; system wyposażony w układ obejściowy do regulacji przepływu powietrza wylotowego – zastosowanie w przypadku, gdy nie można kontrolować stężenia LEL w powietrzu wylotowym za pomocą natężenia natrysku z powodu suszenia produktów zawierających substancje organiczne, układ zapewniający dopływ świeżego powietrza, w celu kontroli wartości LEL w powietrzu wylotowym) |  |
| 2.9.9 | Układ sterowania: |  |
| 2.9.9.1 | Lokalnie zainstalowany panel HMI, w pełni okablowany i przetestowany, musi znajdować się w bezpiecznym miejscu. Panel ten będzie wyposażony w niezbędne blokady i funkcje sterujące wymagane do bezpiecznego uruchamiania, obsługi i wyłączania systemu suszenia i aglomeracji. Preferowane jest, aby dostarczony panel był zamontowany w obudowie/ramie złoża fluidalnego; oparty na ekranie dotykowym o rozdzielczości/przekątnej ≥15", z niezbędnymi systemami bezpieczeństwa. Panel operacyjny powinien być w całości przetłumaczony na język polski. |  |
| 2.9.9.2 | System sterowania w formie kompletnego systemu składającego się z elektronicznych i pneumatycznych urządzeń przełączających, terminali I/O, czujników, siłowników, zaworów sterujących i niezbędnego oprogramowania. Od Producenta oczekuje się również dostarczenia systemu UPS, celem zabezpieczenia sterownika PLC oraz komputera PC przed nagłymi skokami i zanikami zasilania – każde z urządzeń powinno mieć dedykowany UPS. Dopuszcza się zastosowanie systemu UPS jedynie na częściach układu sterującego, z pominięciem elementów mechanicznych urządzenia, celem priorytetyzacji zapobiegania utracie danych. |  |
| 2.9.9.3 | Szafa sterownicza/system zawierający sterowniki PLC, układy IO, przekaźniki bezpieczeństwa, wtykę Ethernet, napędy, dystrybucję zasilania i rozruszniki silnika soft-start i inne elementy elektroniki oraz pneumatyki (bezpieczniki, wyłączniki, styczniki, wyspy zaworowe). Oczekuje się, że szafa sterownicza zostanie zintegrowana z ramą/obudową urządzenia. |  |
| 2.9.9.4 | Oczekuje się, aby wszystkie dostarczane sterowniki PLC, IO, HMI, zasilacze, złączą Ethernetowe, rozruszniki silników soft-start itp. były w wysokim standardzie jakościowym. Ten sam standard tyczy się również falowników oraz innych elementów elektroniki |  |
| 2.9.9.5 | System sterowania musi zapewniać optymalny, szybki i łatwy dostęp do procesu. Parametry procesu i stan instalacji muszą być przejrzyście zorganizowane w środowisku graficznym GUI (Graphic User Interface) opartym na renomowanym systemie/środowisku komputerowym, gwarantującym szybki czas reakcji oraz kompletny interfejs HMI (Human Machine Interface). Interfejs HMI oraz system sterowania musi zapewniać również jasny i przejrzysty system alarmowania i nieprawidłowości, wraz z systemem archiwizacji parametrów dokuwych oraz kodów błędów. Od Producenta oczekuje się zapewnienie dostępu/podglądu do następujących parametrów: temperatura powietrza wlotowego: wartość zadana/rzeczywista, wartość minimalna/maksymalna, stan końcowy; temperatura produktu: wartość rzeczywista, wartość minimalna/maksymalna; temperatura powietrza wylotowego: wartość rzeczywista; prędkość i przepływ powietrza (natężenie przepływu): wartość zadana/rzeczywista, wartość minimalna/maksymalna; sekwencja sterowania systemem czyszczenia filtra: wartość zadana (interwał); rzeczywista temperatura zimnego powietrza na wlocie; wartość zadana i rzeczywista wydajność natrysku kleju; ciśnienie powietrza procesowego: wartość zadana, wartość minimalna/maksymalna, wartość rzeczywista; ciśnienie atmosferyczne wewnątrz urządzenia: wartość zadana/rzeczywista; wilgotność powietrza na wlocie: wartość zadana, wartość minimalna/maksymalna, wartość rzeczywista; wilgotność powietrza na wylocie: wartość rzeczywista; |  |
| 2.9.9.6 | Od Producenta oczekuje się zapewnienia systemu pozwalającego na śledzenie rezultatów procesu, w tym stanu procesów zakończonych, rozbieżności, błędów. System ten powinien umożliwiać eksportowanie danych do dalszej obróbki analitycznej (protokół komunikacji ustalony wspólnie z Inwestorem) |  |
| 2.9.9.7 | Od Producenta oczekuje się zapewnienia systemu umożliwiającego zdalne prace serwisowe w obrębie montowanego urządzenia i osprzętu towarzyszącego |  |
| 2.9.9.8 | Oczekuje się, aby wszystkie elementy oprzyrządowania (urządzenia do pomiaru parametrów procesu) były w wysokim standardzie jakościowym. |  |
| 2.9.9.9 | Układ sterowania umożliwiający podłączenie urządzenia i wybranych elementów osprzętu do systemu SCADA |  |
| 2.9.9.10 | Zakres prac po stronie dostawcy: dostarczenie układu logicznego, dostarczenie schematów automatyki, dostarczenie schematów okablowania, dostarczenie oprogramowania PLC, dostarczenie oprogramowania HMI, uruchomienie/rozruch i testowanie. |  |
| 2.10 | Założenia projektowe dla wybranych obszarów układu: |  |
| 2.10.1 | Układ tłumienia wybuchu zaprojektowany dla parametrów produktowych wskazanych przez Inwestora: współczynniki ST1 oraz ST2; maksymalne nadciśnienie wybuchu (Pmax): 10 bar(g); Elementy wyposażenia muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymać określone nadciśnienie bez zniszczenia komponentów, a cały taki sprzęt zostanie w razie potrzeby zewnętrznie usztywniony. |  |
| 2.10.2 | Stalowa konstrukcja nośna i platformy: wytyczne po stronie Producenta; montaż i materiały po stronie Producenta (jeżeli wymagane). |  |
| 2.10.3 | Izolacja i okładziny: komora przetransportowana w formie zaizolowanej (jeżeli dotyczy); izolacje na wybranych kanałach powietrznych do zamontowania na miejscu na miejscu (jeżeli dotyczy). W przypadku dostawy urządzenia w postaci elementów, ich izolacja i okładziny będą wykonane na miejscu, za co pełną odpowiedzialność i koszt ponosi Producent urządzenia. |  |
| 2.10.4 | Ogólne wytyczne dotyczące wykończenia: Wszystkie powierzchnie stykające się z produktem będą miały spoiny szlifowane, powierzchnie polerowane. Wszystkie zewnętrzne spoiny będą szczotkowane mechanicznie z usuniętymi odpryskami, a zewnętrzna stal węglowa będzie pomalowana farbą podkładową lub zostanie zastosowane rozwiązane nie gorsze. Powierzchnie niestykające się z produktem będą miały spoiny szczotkowane mechanicznie z usuniętymi odpryskami, z zachowaniem 50% profilu. Zewnętrzna stal węglowa zostanie pomalowana farbą podkładową lub zostanie zastosowane rozwiązane nie gorsze. |  |
| 2.11 | Dokumentacja: Producent urządzenia jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji, umożliwiającej prawidłową instalację, bezpieczną obsługę, wyłączenie i konserwację urządzenia. Ponadto, Producenta zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych przepisami oraz prawem wewnątrzwspólnotowym i dobrymi praktykami gospodarczymi, a także innych standardowych dokumentów jakie winny być załączane przy dostarczaniu urządzeń produkcyjnych, tj. certyfikatów materiałowych dla elementów mających kontakt z produktem. Cała dokumentacja będzie w języku angielskim i/lub polskim, przy czym wymaga się, aby ostateczne instrukcje obsługi i konserwacji były sporządzone w języku lokalnym zgodnie z prawem UE, tam, gdzie ma to zastosowanie |  |
| 2.11.1 | Producent zobowiązuje się, że rysunki/dokumentacja, które będą wymagać dalszych modyfikacji w celu spełnienia wytycznych Inwestora lub modyfikacji wynikających ze zmienionych danych od dostawców zostaną dostarczone jako rysunki „powykonawcze” wraz z instrukcją obsługi i konserwacji |  |
| 2.12 | Dodatkowe usługi, których oczekuje się od Producenta/Sprzedawcy: |  |
| 2.12.1 | Dostawa pakietu części zamiennych zapewniających ciągłość pracy, zawierającego najbardziej zużywające się elementy modułu złoża fluidalnego, zawierającego co najmniej następujące elementy: zestaw uszczelek pneumatycznych; dwa zestawy filtrów procesowych; dwa zestawy filtrów wylotowych; zestaw uszczelek typu O-ring; ≥25 metrów węża silikonowego. |  |
| 2.12.2 | Podstawowe założenia: |  |
| 2.12.2.1 | Przez „dni” rozumie się dni robocze, tj. 10 godzin nieprzerwanej pracy |  |
| 2.12.2.2 | Do Inwestora należy zapewnienie niezakłóconego dostępu do materiału testowego, wszystkich mediów oraz udostępnienie operatora do pomocy fizycznej |  |
| 2.12.2.3 | W przypadku wystąpienia problemu ze sprzętem podczas rozruchów i uruchomień, którego przyczyną będą kwestie niezależne od Inwestora, zobowiązuje się Producenta do świadczenia nieodpłatnej usługi w celu rozwiązania zaistniałego problemu |  |
| 2.12.2.4 | W celu zapewnienia dostępności personelu, przewiduje się powiadomienie Producenta o podejmowanych działaniach z co najmniej trzy (3) tygodniowym wyprzedzeniem przed datą przyjazdu |  |
| 2.12.3 | Inżynieria układu automatyki: Producent zapewni wszystkie niezbędne informacje, tj. schematy i diagramy do poprawnego sterowania i regulacji instalacji, zgodnie ze specyfikacją. Obejmować to powinno: schematy P&ID, specyfikacje oprzyrządowania, opisy funkcjonalne (diagramy przyczynowo-skutkowe, logikę automatyki, filozofię sterowania, logikę blokad i alarmów). |  |
| 2.12.4 | Udział w analizie HAZOP (Analiza Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych): od Producenta/Sprzedawcy oczekuje się udziału w analizie HAZOP, w wymiarze minimum 2 dni. |  |
| 2.12.5 | Nadzór montażowy: od Producenta/ Sprzedawcy oczekuje się udziału i nadzoru inżynieryjnego w pracach związanych z montażem instalacji. Rozumie się przez to sprawowanie nadzoru w wymiarze minimum 1 dni, przez jednego lub więcej pracowników firmy Producenta/ Sprzedawcy, w celu kontroli montażu krytycznych części instalacji, tj. urządzenia głównego, układu przetwarzania powietrza, układów myjących, szaf sterowniczych. Od pracowników pełniących nadzór oczekiwać się będzie regularnej obecności na miejscu pracy w wymiarze ustalonym przez obie strony, jednak nie krótszym niż 1 dni. Na pozostałych etapach prac montażowych, wychodzących ponad wspomniane 1 dni, oczekuje się wyznaczenia przez Producenta/Sprzedawcę osoby do pełnienia pobieżnego nadzoru nad pozostałymi elementami układu. |  |
| 2.12.6 | Walidacja i kwalifikacja sprzętu: Producent/Sprzedawca powinien wyznaczyć kompetentną osobę do przeprowadzenia i udziału w walidacji, kalibracji i kwalifikacji dostarczonej instalacji przez co najmniej 7 dni. |  |
| 2.12.7 | Odbiór i uruchomienie: |  |
| 2.12.7.1 | Odbiór FAT: od Producenta/Sprzedawcy oczekuje się wyznaczenia kompetentnej osoby do przeprowadzenia i udziału w odbiorze FAT, w wymiarze minimum 1 dni. Kupujący dopuszcza możliwość przeprowadzenia testu FAT w formie wirtualnej. |  |
| 2.12.7.2 | Odbiór mechaniczny (SAT): od Producenta/Sprzedawcy oczekuje się wyznaczenia kompetentnej osoby do udziału w odbiorze mechanicznym i rozruchu elementów układu przed oficjalnym uruchomieniem, w wymiarze minimum 2 dni. |  |
| 2.12.7.3 | Odbiór procesowy: od Producenta/Sprzedawcy oczekuje się wyznaczenia kompetentnej osoby do udziału w odbiorze procesowym instalacji (sprawdzaniu jej funkcjonalności i efektywności), w wymiarze minimum 3 dni. |  |
| 2.12.7.4 | Szkolenia: od Producenta/Sprzedawcy oczekuje się wyznaczenia kompetentnej osoby, która przeprowadzi pełne szkolenie lokalnych operatorów, trwające minimum 2 dni. |  |
| 2.12.8 | W przypadku dostawy urządzenia w postaci elementów - transport, rozładunek, posadowienie i prace spawalnicze w obrębie całości leżą po stronie Producenta/Sprzedawcy. Prace należy wykonać terminowo, bez zbędnych opóźnień. Inwestor zapewni niezakłócony dostęp do placu budowy oraz wszelkie niezbędne środki (które będą w zakresie odpowiedzialności Inwestora) |  |
| 2.12.9 | Producenta/Sprzedawcę zobowiązuje się do dostarczenia kompletnych projektów wykonawczych całego systemu, zawierających projekt automatyki, wytyczne i dane procesowe oraz inne niewyspecyfikowane elementy, wchodzące zwyczajowo w zakres dokumentacji, w czasie nie dłuższym niż 24 tygodnie od momentu złożenia zamówienia/podpisania kontraktu. |  |
| 2.12.10 | Producent/Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia wytycznych dla wszystkich branży w tym dla branży budowlanej oraz mediów w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni od momentu złożenia zamówienia/podpisania kontraktu. Okres zawiera również czas na weryfikację i akceptację ze strony Inwestora. |  |
| 2.13 | Warunki płatności: etapy płatności i rozliczeń, przy ukończeniu poszczególnych etapów prac, zostaną ustalone i zaakceptowane wspólnie, przez Inwestora oraz Producenta/Sprzedawcę. Kwestie formalne i forma płatności zostaną ustalone i zaakceptowane wspólnie, przez Strony, przy zaznaczeniu, że zaliczka nie może wynosić więcej niż 40% wartości zamówienia. Preferuje się następujące etapy płatności: 1. 40% wpłaty zaliczkowej, 2. 50% po pełnym ukończeniu etapu projektowego/inżynieringu oraz przeprowadzeniu testów FAT, a także zadeklarowaniu gotowości do wysyłki zamówienia, 3. 10% po uruchomieniu, odbiorach i testach wydajnościowych |  |
| 2.14 | Warunki dostaw: po złożeniu zamówienia/podpisaniu kontraktu oczekuje się dostawy na miejsce wskazane przez Inwestora urządzeń gabarytowych/części mechanicznej oraz osprzętu elektronicznego w terminie nie dłuższym niż 26 tygodni. |  |
| 2.15 | Posadowienie urządzenia, montaż mechaniczny i elektryczny nie są przedmiotem zamówienia. Transport wszystkich urządzeń do lokalizacji wskazanej przez Inwestora, pozostaje w odpowiedzialności Dostawcy. |  |
| 2.16 | Wyłączenia: |  |
| 2.16.1 | Dostawa i montaż kabli i przewodów połączeniowych oraz przewodów pneumatycznych między urządzeniem, urządzeniami przełączającymi i główną szafą rozdzielczą, a także przyrządami pomiarowymi w obrębie instalacji, leżą po stronie Inwestora |  |
| 2.16.1 | Inwestor zobowiązuje się do zdobycia wszystkich licencji, zezwoleń i certyfikatów, niezbędnych do wypełnienia zakresu umowy przez obie strony |  |
| 2.16.3 | Dostarczana instalacja powinna być kompletna i procesowo w pełni funkcjonalna |  |
| 2.17 | WARUNKI OGÓLNE: |  |
| 2.17.1 | Koszt opakowania i dostarczenie urządzenia do zakładu Inwestora wliczone w cenę (Transport i ubezpieczenie transportu po stronie Producenta); |  |
| 2.17.2 | Urządzenie musi posiadać deklaracje zgodności CE i musi być zgodne z dyrektywą 2006/42/WE; |  |
| 2.17.3 | Warunki gwarancyjne: zobowiązuje się Producenta do usunięcia wszystkich wad dostarczonego sprzętu, wynikających z wad materiałów lub wadliwego wykonania. Urządzenie powinno zostać objęte gwarancją na okres minimum 18 miesięcy (bez limitu godzin) od daty uruchomienia instalacji, max. 120 m-cy lub minimum 24 miesięcy (bez limitu godzin) od daty wysyłki lub daty powiadomienia o gotowości do wysyłki max, 120 m-cy; |  |
| 2.17.4 | Warunki gwarancyjne procesowe: kwestie gwarancji funkcjonalności procesowej zostaną ustalone i zaakceptowane wspólnie, przez Inwestora oraz Producenta/Sprzedawcę |  |